42 1190

|  | ГИЛЬЗА ЗАЩИТНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГЗФ-03 |  |
| --- | --- | --- |

Руководство по эксплуатации

50006.452.179 -02 РЭ

1	ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1	Назначение

Гильзы защитные фланцевые с трубным сварным защитным чехлом ГЗФ-03 (в дальнейшем – гильзы) предназначены для защиты термопреобразователей от воздействия среды в газовых, паровых и жидкостных потоках при их монтаже в сосуды под давлением, на трубопроводы или другие объекты.

Пример обозначения гильзы при заказе:

| ГЗФ - 03 - 3 - 10 - 25 - 16х2,2 - 500 - 12Х18Н10Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Материал гильзы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Длина монтажной части термопреобразователя Lтп, устанавливаемого в гильзу, мм (см. таблицу А.1) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр сварного защитного чехла D х толщина стенки S, мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход, DN, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное давление, PN, МПа |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение уплотнительной поверхности: 1, 2, 3, 4, 5, 7 (см. Приложение А) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнение гильзы -03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза защитная фланцевая |  |  |  |  |  |  |  |  |

Габаритные размеры и исполнения указаны в приложении А.

По требованию заказчика для известных условий эксплуатации и параметров среды может быть проведен расчет гильз по «Методике расчета гильз защитных для термопар и термометров сопротивления» разработанной совместно с Южно-Уральским государственным университетом (национальный исследовательский университет).

  - Состав изделия

    - Модификации гильз отличаются друг от друга элементами конструкции, креплением на объекте и материалом погружаемой части. Конструкция гильз в зависимости от модификации приведена в приложении А.

1.3	Маркировка

1.3.1	Маркировка содержит:

–	условное обозначение типа гильзы;

–	номинальное давление PN в МПа;

–	условный проход, DN;

–	порядковый номер гильзы по системе нумерации предприятия-изготовителя;

–	знак Евразийского соответствия (ЕАС);

–	дату выпуска (год, месяц).

1.3.2	Маркировка нанесена ударным способом или гравировкой, или лазером.

1.4	Упаковка

1.4.1	Гильзы и прилагаемая к ним техническая и товаросопроводительная документации поставляются в транспортной таре в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя.

1.4.2	Упаковку гильз производят в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 15 ºС до плюс 40 ºС и относительной влажности до 80 %.

2	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1	Эксплуатационные ограничения

2.1.1	Максимальная скорость потока, условное и рабочее давление гильзы защитной не должны превышать значений, указанных в таблице А.2 и ГОСТ 356-80.

2.2	Подготовка изделия к работе

2.2.1	Распаковать гильзу и проверить комплектность.

2.2.2	Произвести внешний осмотр. Проверить соответствие габаритных размеров и маркировки.

2.3	Использование изделия

2.3.1	Монтаж и демонтаж гильз защитных на объекте проводится в соответствии с инструкциями на оборудование, на котором монтируются гильзы защитные. Уплотнительные прокладки в комплект поставки не входят. Общие требования к монтажу соединений и рекомендуемые усилия затяжки – по ГОСТ 15763-2005.

2.4	Меры безопасности, требования к персоналу

2.4.1	При монтаже, демонтаже и обслуживании гильз во время эксплуатации на объекте необходимо соблюдать меры предосторожности, установленные правилами техники безопасности. Это предохранит от получения ожогов и других видов поражения.

2.4.2	К монтажу и демонтажу, эксплуатации и обслуживанию допускается персонал, изучивший его устройство, правила техники безопасности и требования инструкции.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1	Техническое обслуживание гильз защитных включает в себя профилактический осмотр в порядке, установленном на объекте эксплуатации.

3.2	Профилактический осмотр включает: внешний осмотр, проверка прочности крепления, контроль герметичности резьбовых соединений.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

  - Гильзы транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

  - Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 и относиться к складским помещениям изготовителя и потребителя.

  - Не допускается хранение гильз без упаковки в помещениях, содержащих газы и пары, вызывающие коррозию.

- УТИЛИЗАЦИЯ

5.1	Утилизация должна проводиться в соответствии с действующими правилами по утилизации данного типа оборудования и по инструкции эксплуатирующей организации.

- Приложение А
(справочное)
Габаритные размеры гильз

Рисунок А.1 – ГЗФ-03 (16x2,2)	Рисунок А.2 – ГЗФ-03 (20х2,5)

Таблица А.1 – Габаритные размеры и масса

| Монтажная длина термопреобразователя, Lтп, мм1 | Погружная длина гильзы, L, мм2 | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 120 | L=Lтп-(10…25) | от 1,44 до 40 |
| 160 |  |  |
| 200 |  |  |
| 250 |  |  |
| 320 |  |  |
| 400 |  |  |
| 500 |  |  |
| 630 |  |  |
| 800 |  |  |
| 1000 |  |  |
| 1250 |  |  |
| 1600 |  |  |
| 2000 |  |  |
| 2500 |  |  |
| 3150 |  |  |
| 3500 |  |  |

Примечания

- Допускается любая длина в указанном диапазоне.

- Размер для справок (в зависимости от DN, PN применяемого фланца).

Исполнение уплотнительной поверхности:

1 – фланец с соединительным выступом (тип В, по ГОСТ 33259-2015);

2 – фланец с выступом (тип Е, по ГОСТ 33259-2015);

3 – фланец с впадиной (тип F, по ГОСТ 33259-2015);

4 – фланец с шипом (тип C, по ГОСТ 33259-2015);

5 – фланец с пазом (тип D, по ГОСТ 33259-2015);

7 – фланец под прокладку овального сечения (тип J, по ГОСТ 33259-2015)

По спецзаказу возможно исполнение фланцев по ASME/ANSI B16.5:

RF (Raised Face) соединительный выступ;

LM (Large Male), SM (Small Male) выступ;

LF (Large Female), SF (Small Female) впадина;

LT (Large Tongue), ST (Small Tongue) шип;

LG (Large Groove), SG (Small Groove) паз;

RTJ (Ring Type Joint) под прокладку овального сечения.

В данном случае условный проход (DN) указывается в дюймах, номинальное давление (PN) в psi – фунт-силы на квадратный дюйм. Пример обозначение гильзы защитной фланцевой по ASME/ANSI B16.5:

ГЗФ-03-RTJ-300#-2’’-20х2,5-300-AISI 316

Номинальное давление (PN, МПа):

1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16.

Условный проход (DN, мм):

20, 25, 32, 40, 50, 65, 80.

Внутренняя резьба по умолчанию М20х1,5. Допускается изготовление с другими резьбами по спецзаказу (например, ГЗФ-03-3-10-25-20х2,5-500-12Х18Н10Т G 3/4)

Гильзы изготавливаются из стали 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 12Х1МФ, ХН78Т, 08Х13, 10Х23Н18. По требованию заказчика допускается применение других сталей российского или зарубежного производства.

Таблица А.2 – Допустимые скорости потоков

| Диаметр и толщина стенки DхS, мм | Температура, °С | Плотность среды, кг/м3 | Монтажная длина Lтп, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200 | 250 | 320 | 400 | 630 | 1000 | 2500 | 3150 |
|  |  |  | Допустимая скорость потока, м/с |  |  |  |  |  |  |  |
| 16х2,2 | 20-400 | 1000 | 6 | 4,7 | 3,7 | 2,8 | 2,3 | 1,1 | – | – |
|  |  | 100 | 19 | 15 | 11 | 9 | 7 | 3,5 | 1 | 1 |
|  |  | 10 | 60 | 47 | 37 | 28 | 23 | 11 | 5 | 4 |
|  | 400-600 | 1000 | 4,5 | 3,5 | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 0,8 | – | – |
|  |  | 100 | 14 | 11 | 8,4 | 6,6 | 5,2 | 2,6 | 1 | 1 |
|  |  | 10 | 45 | 35 | 26 | 21 | 17 | 8 | 3 | 3 |
| 20х2,5 | 20-400 | 1000 | 7,7 | 6 | 4,5 | 3,5 | 2,9 | 1,4 | 1 | – |
|  |  | 100 | 24 | 19 | 14 | 11 | 9 | 4,4 | 2 | 1 |
|  |  | 10 | 75 | 60 | 45 | 35 | 29 | 14 | 6 | 4 |
|  | 400-600 | 1000 | 5,6 | 4,4 | 3,3 | 2,6 | 2 | 1 | – | – |
|  |  | 100 | 18 | 14 | 11 | 8,4 | 6,6 | 3 | 1 | 1 |
|  |  | 10 | 56 | 44 | 33 | 26 | 20 | 10 | 4 | 3 |

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Контактная информация:

| Адрес: | 454047, Россия, Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д. 36, корп. 2, оф. 203 |  |
| --- | --- | --- |
| Телефон: | +7 (351) 725-76-97 (многоканальный) |  |
| E-mail: | sales@tpchel.ru |  |
| Сайт: | www.tpchel.ru |  |
| Сервисная служба: | +7 (351) 725-76-62, 725-74-72, 725-75-10 |  |

Продукция произведена ООО «ТЕПЛОПРИБОР-СЕНСОР»

ЧТП 2022